Московский Государственный Строительный Университет

Кафедра технологии строительного производства

З А Д А Н И Е  5

на проектирование технологии возведения многоэтажного монолитного жилого дома

(курсовой проект 1 - подземная часть, курсовой проект 2 - надземная часть)

# Студент_______________________  Факультет _____  Курс ____  Группа ____  Преподаватель _____________________

# Вариант исходных данных задания ______  Срок выдачи задания _____________  Срок сдачи проекта _____________

Варианты исходных данных для проектирования:

| Наименование показателей | Варианты |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Место строительства | Москва | Москва | Самара | Томск | Казань | Тамбов | Курск | Пермь |
| Количество этажей | 22 | 17 | 17 | 16 | 16 | 12 | 14 | 12 |
| Высота этажа Hэт, м | 3 | 3.3 | 2.9 | 3 | 3 | 2.7 | 2.7 | 3.3 |
| Вариант исполнения наружных стен | 2 | 3 | 2 | 4 | 3 | 1 | 4 | 1 |
| Высота подвального этажа, Hп, м | 3.3 | 4 | 3.5 | 3 | 3.2 | 2.8 | 2.5 | 2.7 |
| Грунт, отметка поверхности hгр, м | (глина)-1.9 | (сугл)-2.2 | (спс)-1.8 | (глина)-1.6 | (спс)-2 | (сугл)-1.5 | (спс)-1.3 | (песч)-1.4 |
| Толщина монолитн. ж/б стен, Вс, мм | 250 | 200 | 250 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| Толщина монолитного перекрытия, мм | 160 | 220 | 250 | 180 | 200 | 220 | 200 | 200 |
| Толщина стен подвала, Вп, мм | 400 | 400 | 400 | 300 | 300 | 250 | 300 | 250 |
| Сечение колонн подвала АВ, мм | 600500 | 500500 | 500500 | 500500 | 400400 | 400400 | 400600 | 500400 |
| Сечение монолитных балок, НбВб, мм | 800400 | 600300 | 600300 | 500250 | 500200 | 400200 | 500200 | 400200 |
| Толщина фундаментной плиты, Hфп, мм | 1200 | 1000 | 1100 | 600 | 800 | 500 | 600 | 400 |
| Класс используемого бетона | B30 | B25 | B25 | B22.5 | B30 | B25 | B25 | B22.5 |
| Диаметр/шаг рабочей ар-ры стен, мм | 20/200 | 18/200 | 18/200 | 16/200 | 16/200 | 18/250 | 18/200 | 18/250 |
| Диаметр/шаг ар-ры сеток перекрытия, мм | 18/200 | 18/200 | 18/200 | 18/250 | 16/200 | 18/250 | 18/200 | 18/250 |
| Диаметр/шаг ар-ры сеток ф.плиты, мм | 18/200 | 18/200 | 18/200 | 18/250 | 16/200 | 18/250 | 18/200 | 18/250 |
| Температура бетона после укладки (зима) | +15 | +12 | +15 | +10 | +15 | +10 | +10 | +8 |
| Темп возведения типового этажа, дни | 7 | 9 | 8 | 11 | 10 | 14 | 12 | 15 |

песч - песчаный грунт; спс - супесь; сугл - суглинок

| Размеры лифтовых кабин, мм |  |
| --- | --- |
| Пассажирский лифт г.п. 500 кг | 14001200 |
| Пассажирский лифтг.п. 1000 кг | 14002350 |

ПЛАН ТИПОВОГО ЭТАЖА ЗДАНИЯ

ь

1 - керамзитобетонные блоки 400200100мм средней плотностью 1000 кг/м3;

2 - металлизированные декоративные панели весо

м 20 кг/м2;

3 - кирпич глиняный,  пустотный, средней  плотностью 1400 кг/м3;

4 - кирпич облицовочный,  пустотный, средней плотностью 1400 кг/м3;

5 - утеплитель пенополистирол ПСБ-С35 объемной плотностью 35 кг/м3, толщиной 80-120мм

Особые условия, согласуемые по ходу выполнения проекта:  конструктивные особенности оснований фундамента, кровли,  применяемая опалубка, способы укладки и уплотнения бетонной смеси, методы  и способы тепловой обработки выдерживаемых конструкций в зимний период работ.

Задание разработал к.т.н., доцент Комиссаров С.В.

2005г

### ПЛАН ПОДЗЕМНОЙ ЧАСТИ ЗДАНИЯ

### РАЗРЕЗ 1-1